Centralny System Analityczny

Instrukcja Bramy IoT

Wersja 0.2 (dokument w trakcie opracowywania)

Luty, 2017

Centralny System Analityczny

Brama IoT

# HISTORIA REWIZJI DOKUMENTU

| Wersja | Data | Podsumowanie zmian | Autorzy |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 29-11-2016 |  | Łukasz Swolkień |
| 0.2 | 27-02-2017 |  | Łukasz Swolkień |

Spis Treści

HISTORIA REWIZJI DOKUMENTU	2

WSTĘP	4

1.1	Diagram poglądowy	4

1.2	Architektura Bramy	5

1.3	Główne funkcjonalności	6

APLIKACJA	7

2.1	Wstęp	7

2.2	Logowanie	7

2.3	Menu	8

2.4	Informacje ogólne	9

2.5	Powiadomienia	10

2.6	Manager użytkowników	10

2.7	Interfejsy	11

2.8	Narzędzia	12

REST API	14

3.1	Uwierzytelnianie	14

3.2	Dostęp do zasobów sieci sensorycznej (IoT)	16

3.2.1	/v1/sn	16

3.2.2	/v1/node-types	16

3.2.3	  /v1/nodes	17

ZASTOSOWANIA	20

4.1	Możliwe obszary zastosowań	20

ZAŁĄCZNIKI	25

5.1	Specyfikacja techniczna urządzeń pomiarowych	25

5.1.1	Czujniki wielkości fizycznych	25

5.1.2	MCP01  czujniki stanu zaworów kanalizacji podciśnieniowej	25

5.1.3	MZA –xxx monitor pracy zaworu kanalizacji podciśnieniowej.	26

# WSTĘP

1

## Diagram poglądowy

## 1.2	Architektura Bramy

Główną barierą do realizacji zadań sieci czujników jest to, że ponad 85% istniejących urządzeń nie było zaprojektowanych w celu udostępniania danych za pośrednictwem Internetu. Dodatkowo urządzenia nisko-mocowe, ze względu na ograniczone możliwości energetyczne i obliczeniowe, nie mogą bezpośrednio udostępniać danych publicznie. W tym celu znajduje zastosowanie CSA Brama, która pełni funkcję medium łączącego sieć czujników z Internetem przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa i zdalnego zarządzania zasobami.

Schemat poglądowy Bramy IoT

## 1.3	Główne funkcjonalności

- Umożliwienie modyfikowania ustawień interfejsów LAN oraz  WLAN poprzez aplikację sieciową uruchomioną w przeglądarce Chrome lub Firefox

- Umożliwienie modyfikowania ustawień modułu GSM poprzez aplikację sieciową uruchomioną w przeglądarce Chrome lub Firefox

- Umożliwienie zdefiniowania parametrów pracy węzła(ów) poprzez aplikację sieciową uruchomioną w przeglądarce Chrome lub Firefox

- Umożliwienie walidacji połączenia pomiędzy Bramą i urządzeniami pomiarowo-kontrolnymi (węzłami) poprzez aplikację sieciową uruchomioną  w przeglądarce Chrome lub Firefox

- Wizualizacja bieżących i historcznych danych pomiaowych poprzez aplikację sieciową uruchomioną  w przeglądarce Chrome lub Firefox

- Uwierzytelnienie dostępu do odczytu zasobów chronionych lub/i modyfikacji ustawień poprzez aplikację sieciową uruchomioną  w przeglądarce Chrome lub Firefox

- Identyfikacja i rejestrowanie nowego węzła poprzez aplikację sieciową uruchomioną  w przeglądarce Chrome lub Firefox

- Strumieniowanie danych (MQTT, Modbus TCP)

- REST API

# APLIKACJA

2

## Wstęp

Brama udostępnia aplikacje webową na porcie 8080. Aplikacja może być uruchomiana w przeglądarce Chrome lub Firefox na komputerze, tablecie lub telefonie.

## Logowanie

## Menu

Menu applikacji jest kontekstowe i udostępnia funkcjonalności do których uprawnienia ma zalogowany użytkownik.

## Informacje ogólne

## Powiadomienia

## Manager użytkowników

## Interfejsy

## Narzędzia

# REST API

3

## Dostęp do zasobów chronionych

Należy wziąć pod uwagę możliwe cyber-ataki, oraz możliwość dostępu do danych lub sterowania przez osoby niepowołane. W tym przypadku stosuje się odpowiednio mechanizmy: autentykacji, autoryzacji i szyfrowania danych. To sprowadza się do wielu czynności takich jak: ustalanie poziomów dostępności do danych i możliwości ich modyfikacji, następnie ustalanie i zmienianie haseł dostępowych oraz zmienianie kluczy oraz algorytmów szyfrujących.

Autoryzacja, autentykacja i przydzielanie przywilejów dostępu powinno być określane centralnie, aby zagwarantować unikalność przywilejów a co się z tym wiąże brak konfliktów pomiędzy przywilejami tudzież niekontrolowanej zmiany przywilejów w zależności od miejsca dostępu.

Dostęp do chronionych zasobów systemu obywa się dwuetapowo. Najpierw musi być nawiązane połączenie szyfrowane TLS, a następnie następuje uwierzytelnienie.

W dalszym kroku dostęp do chronionych zasobów systemu oparty będzie o autentykację z wykorzystaniem technologii JSON Web Tokens (JWT) opisanej w standardzie RFC7519 (https://tools.ietf.org/html/rfc7519). JWT wykorzystuje tak zwane tokeny, czyli ciągi znaków identyfikujących sesję i potwierdzających prawa posiadacza tokenu (aplikacji klienta) do dostępu do żądanych zasobów. Zaletą  technologii  JWT  są:

- Bezstanowość – informacje o sesji zawarte są w samym tokenie i nie jest wymagane przechowywanie ich po stronie serwera. Eliminuje to problem zarządzania cyklem życia sesji i usuwania wygasłych sesji.

- Bezpieczeństwo – każdy token podpisany jest kluczem kryptograficznym, w tym wypadku bezpiecznym algorytmem HS256.

- Łatwość implementacji – informacje zawarte w tokenie są zwięzłe i oparte o czytelny format JSON.

Typowy przebieg działania aplikacji, która wymaga dostępu do chronionego zasobu systemu, przedstawia poniższy diagram:

Symulacja scenariusza z użyciem komendy curl:

- Aplikacja wywołuje końcówkę /auth metodą POST, przekazując nazwę użytkownika i hasło w formacie JSON zawartym w treści żądania:

curl  -X POST -H "Content-Type: application/json" -d '{"username": "admin", "password" : "abc123"}' http://192.168.56.2:8080/auth

- System, po pozytywnej weryfikacji nazwy użytkownika i hasła zwraca wygenerowany token:

{

"access_token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c2VybmFtZSI6ImFkbWluIiwicm9sZSI6IkdMT0JBTF9BRE1JTiIsImV4cCI6MTQ3ODI4NjAyNCwiaWF0IjoxNDc4MTk5NjI0LCJuYmYiOjE0NzgxOTk2MjQsImlkZW50aXR5IjoiYWRtaW4ifQ.IVOIGDt4o9ksMKguZMzLVeRhr5Y_aYxuPMPHtb2HbY8"

}

Token ten zawiera następujące informacje zakodowane w formacie BASE64:

Nagłówek
{
  "alg": "HS256",

"typ": "JWT"

}

Dane

{

"username": "admin",

"role": "GLOBAL_ADMIN",

"exp": 1478286024,

"iat": 1478199624,

"nbf": 1478199624,

"identity": "admin"

}

Ostatnią część stanowi podpis kryptograficzny.

- Aplikacja wysyła żądanie do docelowego zasobu, dodając nagłówek Authorization zawierający słowo „JWT” i otrzymany token:

curl -X GET -H 'Authorization: JWT eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c2VybmFtZSI6ImFkbWluIiwicm9sZSI6IkdMT0JBTF9BRE1JTiIsImV4cCI6MTQ3ODI4NjAyNCwiaWF0IjoxNDc4MTk5NjI0LCJuYmYiOjE0NzgxOTk2MjQsImlkZW50aXR5IjoiYWRtaW4ifQ.IVOIGDt4o9ksMKguZMzLVeRhr5Y_aYxuPMPHtb2HbY8' http://192.168.56.2:8080/api/v1/users/

## Zarządzanie użytkownikami systemu

W celu zarządzania dostępem do chronionych zasobów należy stworzyć w systemie użytkowników i nadać im odpowiednie role uprawniające do wykonywania odpowiadających im operacji. Wstępnie identyfikujemy podstawowe role potrzebne w systemie wymienione poniżej, niemniej jednak system musi być otwarty na możliwość dodania kolejnych ról bez potrzeby większych zmian w systemie.

GLOBAL_ADMIN – pełne uprawnienia do dodawania, edycji i usuwania zasobów systemu,
READONLY – dostęp tylko do odczytu zasobów chronionych

Typowy przebieg działania systemu, która zarządza pobieranie, tworzeniem i edycja uprawnień dla użytkowników, przedstawia poniższy diagram.

{

"size": 2,

"users": [

{

"username": "jkowal",

"email": "jkowal@sample.com",

"last_login": "1477846892688",

"role": "READONLY"

},

{

"username": "admin",

"email": null,

"last_login": "1487497000106",

"role": "GLOBAL_ADMIN"

}

]

}

Przykładowa odpowiedź wygenerowana żądanie pobrania użytkowników powinna wyglądać następująco:

{

"username": "jkowal",

"password": "abc123",

"email": "jkowal@sample.com",

"role": "GLOBAL_ADMIN"

}

Przykładowe żądanie modyfikacji lub dodania użytkownika powinna wyglądać następująco:

DELETE  /v1/users/{username}

Usuwanie użytkownika z systemu:

## Dostęp do zasobów sieci sensorycznej (IoT)

Opis API wraz z przykładami dostępny jest w http://192.168.7.2:8080/doc lub/i pliku api.html

Poniżej znadują się informacje uzupełniające.

Dostęp do zasobów udostępnionych poprzez infrastrukturę IoT jest chroniony i wymaga uwierzytelnienia oraz autoryzacji. Uwierzytelnianie i autoryzacja dokonywane jest na podstawie tokenu załączonego w nagłówku żądania. Zawiera on również informacje potrzebną do potwierdzenia poziomu uprawnień potrzebnych do uzyskania dostępu do żądanego zasobu.

### /v1/sn

Każdy zasób dostarcza metadane (Hypermedia – HATEOAS), które zawierają informację o tym jak można dostać się do kolejnych zasobów. Umożliwia to łatwą nawigację pomiedzy zasobami i usuwa potrzebę ingerencji w istniejący kod aplikacji klienckiej przy jakichkolwiek zmianach w API. Punktem wejscia jest zasób /sn (sn – sensor network)

### /v1/node-types

Informacja o wspieranych typach węzłów zawiera szczegółowe informacje o dostępnych atrybutach każdego rodzaju urządzenia IoT i mierzonych przez niego wartości.

Typowy przebieg działania aplikacji, która pobiera dane o rodzajach węzłów, przedstawia poniższy diagram.

Typy węzłów mogą być wykorzystane do automatycznego mapowania danych pomiarowych z strukturami danych agregowanych w systemach nadrzędnych lub przy wiązaniu danych z kontrolkami graficznie przedstawiającymi dane na panelu wizualizacyjnym.

{

"meta": {

"href": "http://192.168.7.2:8080/api/v1/sn/node-types"

},

"nodeTypes": [

{

"fields": [

"nid",

"status",

"battery"

],

"meta": {

"href": "http://192.168.7.2:8080/api/v1/sn/node-types/BCP"

},

"name": "BCP"

},

{

"fields": [

"nid",

"status",

"cycle",

"opening",

"pressure",

"temperature",

"battery"

],

"meta": {

"href": "http://192.168.7.2:8080/api/v1/sn/node-types/MZA"

},

"name": "MZA"

}

],

"size": 2

}

Przykładowa odpowiedź wygenerowana na żądanie /api/v1/sn/node-types wygląda następująco:

### 3.2.3	  /v1/nodes

Informacje ogólne węzłów dotyczące:

- ilości węzłów,

- czasu pierwszej i ostatniej aktualizacji danych dla każdego z węzłów,

- lokalizacja węzła (GPS),

- stanie uwierzytelnienia węzła

- parametry zapytania umożliwiają uzupełnienie odpowiedzi o dodatkowe informacje na temat typu węzła lub/i o dane z ostatniego odczytu (rekordu)

?expand=latest,nodeTypes

Możliwe jest też filtrowanie parametrów danego rodzaju urządzenia:

?filter=”nodeTypes::MZA|parameters::battery,status,cycle”

Typowy przebieg działania aplikacji, która pobiera dane z węzłów danego typu wraz z ostatnimi zapisanymi danymi, przedstawia poniższy diagram.

### 3.2.4	  /v1/sn/records

{{bridge_url}}/api/v1/sn/records?filter="interval::2016-12-02T09:00:00,2016-12-02T12:00:00|nodeTypes:MZA,WSP"

Cdn....

Model procesu zarządzania powiadomieniami i alertami

Typowy przebieg działania aplikacji, która zarządza powiadomieniami i alertami z systemu, przedstawia poniższy diagram.

{

"meta": { "href": "http://192.168.7.2/api/v1/sn/alerts" },

"alerts": [

{

"ack": false,

"message": "Out of order",

"meta":{ "href": "http://192.168.7.2/api/v1/sn/alerts/dogPzIz8" },

"name": "alert",

"nid": "node:11",

"remark": null,

"severity": 1,

"type": "Defect"

},

{

"ack": false,

"message": "low battery level: 12%",

"meta":{ "href": "http://192.168.7.2/api/v1/sn/alerts/nYrnfYEv" },

"name": "alert",

"nid": "node:10",

"remark": null,

"severity": 2,

"type": "Maintenance"

},

{

"ack": true,

"message": "over 10 days inactive",

"meta":{ "href": "http://192.168.7.2/api/v1/sn/alerts/hwX6aOr7" },

"name": "alert",

"nid": "node:123",

"remark": null,

"severity": 3,

"type": "Maintenance"

}

]

}

Przykładowa odpowiedź wygenerowana na zadane pobrania powiadomień  powinna wyglądać następująco:

{

"ack": true,

"remark": "some remark",

"severity": 1

}

Przykładowe żądanie potwierdzenia powiadomieniu lub alertu:

DELETE  /v1/sn/alerts/{alert_id}

Usuwanie powiadomienia lub alertu:

Model procesu odczytu aktualnych danych pomiarowych

Typowy przebieg działania aplikacji, która pobiera dane z węzłów danego typu wraz z ostatnimi zapisanymi danymi, przedstawia poniższy diagram.

{

"meta": {

"href": "http://192.168.7.2:8080/api/v1/sn/nodes"

},

"nodes": [

{

"latest": {

"meta": {

"href": "http://192.168.7.2:8080/api/v1/sn/records/latest/WPS:9"

},

"record": {

"meta": {

"href": "http://192.168.7.2:8080/api/v1/sn/records/1487506804"

},

"size": 1,

"timestamp": 1487506804

},

"status": "open"

},

"meta": {

"href": "http://192.168.7.2:8080/api/v1/sn/nodes/WPS:9"

}

},

{

"latest": {

"meta": {

"href": "http://192.168.7.2:8080/api/v1/sn/records/latest/WPS:8"

},

"record": {

"meta": {

"href": "http://192.168.7.2:8080/api/v1/sn/records/1487506017"

},

"size": 1,

"timestamp": 1487506017

},

"status": "closed"

},

"meta": {

"href": "http://192.168.7.2:8080/api/v1/sn/nodes/WPS:8"

}

},

...

],

"size": 9

}

Przykładowa odpowiedź wygenerowana na żądanie powinna wyglądać następująco:

Typowy przebieg działania aplikacji, która pobiera najbardziej aktualne dane pomiarowe dla wskazanego węzła:

"ath": "54c0b946-f69d",

"createdAt": 1485486453,

"latest": {

"battery": 21,

"cycle": 36,

"meta": {

"href": "http://192.168.7.2:8080/api/v1/sn/records/latest/MZA:205"

},

"nid": "MZA:205",

"opening": 8378,

"pressure": 35,

"record": {

"meta": {

"href": "http://192.168.7.2:8080/api/v1/sn/records/1487504523"

},

"size": 1,

"timestamp": 1487504523

},

"status": "open",

"temperature": 16

},

"location": null,

"meta": {

"href": "http://192.168.7.2:8080/api/v1/sn/nodes/MZA:205"

},

"nid": "MZA:205",

"remark": null,

"updatedAt": 1487504523

Przykładowa odpowiedź wygenerowana na żądanie powinna wyglądać następująco:

Typowy przebieg działania aplikacji, która pobiera  rekordy w których zapisano najbardziej aktualne dane pomiarowe dla wszystkich węzłów:

Warto odnotować, że powyższa metoda znajdzie zastosowanie przede wszystkim w momencie ponownej próby przesłania danych z Bramy do serwera klasy ‘enterprise’.   W celu pobrania aktualnych danych dla węzła lub grupy węzłów powinna być wykorzystana jedna z metod opisanych powyżej.

Model odczytu historycznych danych pomiarowych

Typowy przebieg działania aplikacji, która pobiera dane historyczne z zadanego okresu czasowego z wskazaniem węzłów danego typu oraz podzbioru oczekiwanych parametrów, przedstawia poniższy diagram:

Żądanie pobrania danych pomiarowych węzłów wraz z przykładowymi parametrami zapytania powinno wyglądać następująco:

[GET]{{base_url}}/api/v1/sn/records?filter="interval::{{time1}},{{time2}}|nodeTypes::MZA|params::status,pressure"

gdzie:

{{base_url}} – adres system udostepniającego zasoby w standardzie REST API

oraz parametry zapytania ?filter=”...” zaznaczone powyżej kolorem żółtym oznaczją odpowiednio:

interval::{{time1}},{{time2}} – zakres zadanego okresu czasowego

noteTypes::MZA,BCP,... – lista typów węzłów

params::status,pressure,... – lista żądanych danych pomiarowych.

Opcje w parametrze ?filter oddzielone sa znakiem: | (pipe)

Parametry zapytania (filter=”...”) są opcjonalne i jeśli nie zostaną podane system zwróci rekordy danych zawierające wszystkie typy węzłów i wszystkie parametry otrzymane na przestrzeni ostatniej godziny.

Przy projektowaniu struktury danych należy przyjąć najmniejszą „rozdzielczość” z jaką agregowane będą dane otrzymane z sieci czujników. Dla większości zastosowań powinna wystarczyć rozdzielczość jedno sekundowa. W przypadku większej ilości pomiarów przesłanych do bramy w ciągu jednej sekundy wszystkie dane zostaną zapisane w jednym rekordzie. Nie jest to duże ograniczenie gdyż dla różnych czujników wszystkie dane zostaną prawidłowo zapisane i jedynie dane przesłane przez ten sam czujnik w ciągu jednej sekundy zastaną nadpisane. W sieciach czujników nisko-mocowych przypadek tak częstej transmisji z tego samego czujnika jest wykluczony z założenia.

{

"meta": { "href": "http://192.168.7.2/api/v1/sn/records" },

"size": 2,

"records": [

{

"meta": { "href": "http://192.168.7.2/api/v1/sn/records/1478330706" },

"timestamp": 1478330706,

"size": 2,

"nodes": [

{

"meta": { "href": "http://192.168.7.2/api/v1/sn/nodes/MZA:1" },

"nid": "MZA:1",

"battery": 20,

"cycle": 100,

"opening": 45,

"pressure": 90,

"status": "open",

"temperature": 25,

"nodeType": {

"meta": { "href": "http://192.168.7.2/api/v1/sn/node-types/MZA" },

"name": "MZA",

"fields": ["nid", "status", "cycle", "opening", "pressure", "temperature", "battery"]

}

},

{

"battery": 93,

"meta": { "href": "http://192.168.7.2:8080/api/v1/sn/nodes/WPS:6" },

"nid": "WPS:6",

"status": "closed",

"nodeType": {

"meta": { "href": "http://192.168.7.2/api/v1/sn/node-types/WPS" },

"name": "WPS",

"fields": ["nid", "status", "battery]

}

}

]

},

{

"meta": { "href": "http://192.168.7.2/api/v1/sn/records/1478330736" },

"timestamp": 1478330736,

"size": 1,

"nodes": [

{

"meta": { "href": "http://192.168.7.2/api/v1/sn/nodes/MZA:1" },

"nid": "MZA:1",

"battery": 24,

"cycle": 12323,

"opening": 1332,

"pressure": 2834,

"status": "closed",

"temperature": 50,

"nodeType": {

"meta": { "href": "http://192.168.7.2/api/v1/sn/node-types/MZA" },

"name": "MZA",

"fields": ["nid", "status", "cycle", "opening", "pressure", "temperature", "battery"]

}

}

]

}

]

}

Przykładowa odpowiedź wygenerowana na żądanie powinna wyglądać następująco:

Model odczytu metadanych węzła

Typowy przebieg działania aplikacji, która pobiera metadane wskazanego węzła, przedstawia poniższy diagram:

{

"meta": {

"href": "http://192.168.7.2:8080/api/v1/sn/nodes/BCP:1"

},

"ath": "92361f002671",

"createdAt": 1485484114,

"updatedAt": 1487430127,

"nid": "BCP:1",

"remark": null,

"location": {

"lat": 50.032597,

"lng": 19.938678

}

}

Przykładowa odpowiedź w formacie JSON powinna wyglądać następująco:

Model odczytu danych pomiarowych węzłów z wskazanego rekordu

Typowy przebieg działania aplikacji, która pobiera dane pomiarowe z wskazanego rekordu z zadanego momentu czasu, przedstawia poniższy diagram:

{

"meta": { "href": "http://192.168.7.2/api/v1/sn/records/1487415209" },

"timestamp": 1487415209,

"size": 2,

"nodes": [

{

"meta": { "href": "http://192.168.7.2/api/v1/sn/nodes/MZA:1" },

"nid": "MZA:1",

"battery": 20,

"cycle": 100,

"opening": 45,

"pressure": 90,

"status": "open",

"temperature": 25,

"nodeType": {

"meta": { "href": "http://192.168.7.2/api/v1/sn/node-types/MZA" },

"name": "MZA",

"fields": ["nid", "status", "cycle", "opening", "pressure", "temperature", "battery"]

}

},

{

"battery": 93,

"meta": { "href": "http://192.168.7.2:8080/api/v1/sn/nodes/BCP:6" },

"nid": "BCP:6",

"status": "closed",

"nodeType": {

"meta": { "href": "http://192.168.7.2/api/v1/sn/node-types/BCP" },

"name": "BCP",

"fields": ["nid", "status", "battery"]

}

}

]

}

Przykładowa odpowiedź w formacie JSON powinna wyglądać następująco:

Model zdarzeniowy udostępniania danych

Typowy przebieg działania aplikacji, która przesyła wiadomość w formacie JSON w reakcji na na zdarzenie otrzymania aktualnych danych pomiarowych, przedstawia poniższy diagram:

Przykładowa odpowiedź w formacie JSON generowana przez System na zdarzenie

{

"remark": null,

"data_type": "MZA",

"address": 0,

"location": null,

"ath": null,

"nid": "MZA:202",

"updatedAt": 1487432276,

"createdAt": 1485486209,

"latest": {

"status": "open",

"temperature": 41,

"opening": 34,

"battery": 100,

"nid": "MZA:202",

"record": {

"timestamp": 1487432276

},

"pressure": 245,

"cycle": 36

}

}

otrzymania aktualnych danych pomiarowych:

Typowy przebieg działania aplikacji, która udostępnia dane w formacie MODBUS w reakcji na zdarzenie otrzymania aktualnych danych pomiarowych, przedstawia poniższy diagram:

Modbus TCP Server zapisuje dane pomiarowe w kontekście i udostępnia je dla urządzenia odbiorczego (slave device) w tzw „Read Holding Registers, Function Code=0x03”, czyli w analogowych rejestrach wyjściowych. Rezerwowana jest stała przestrzeń 20 rejestrów na potrzeby reprezentacji danych pomiarowych. Przykładowo:

x00 x03 x50 x05 x01 x01 x64 x2A x4A x15 x34 x00 x00 x00 x00 x00 x00 x00 x00 x00 x00 x00

gdzie:

x00 – slave id

x03 – FC=03

x50 – adres, gdzie adres jest liczony następująco: 0x14 * data[0] - 0x14 if data[0] > 0 else 0x00. Data[0] zawiera informacje o ID węzła.

x05 x01 x01 x64 x2A x4A x15 x34 x00 x00 x00 x00 x00 x00 x00 x00 x00 x00 x00 – rejestry zawierające dane pomiarowe.

Przykładowa macierz rejestrów z aktualnymi danymi pomiarowych generowana przez Modbus TCP Server:

Model identyfikacji i rejestrowania nowego węzła

Typowy przebieg działania sieci, systemu oraz aplikacji administracyjnej, przy inwentaryzacji sieci czujników, przedstawia poniższy diagram:

{

"remark": "new-remark",

"location": {

"lat": 50.030800,

"lng": 19.937800

},

"ath": True

}

Przykład modyfikacji metadanych czujnika:

Model mechanizmu ustawiania parametrów pracy węzła

Typowy przebieg działania aplikacji, przy ustawianiu parametrów pracy węzłów w sieci czujników, przedstawia poniższy diagram:

# ZASTOSOWANIA

4

## Możliwe obszary zastosowań

IoT dotyczy każdej dziedziny: przemysł, handel, medycyna, fitness, inteligentne budynki, inteligentne miasta, usługi i inne.

Poniżej przedstawiamy przykładowe obszary w których opracowana przez nas technologia znajduje zastosowanie:

- System bezprzewodowego monitoringu zaworów Flovac - alternatywa dla produkowanego przez naszą firmę systemu monitoringu kanalizacji podciśnieniowej opartego o transmisję kablową,

- Monitoring studzienek wodociągowych i lokalnych wymiennikowni ciepła,

- Bezprzewodowy system monitorowania parametrów sprężonego powietrza dla zakładowych gniazd produkcyjnych w Silgan Whiate Cap S.A.

- Zastosowania w strukturze inteligentnego miasta (smart city):

  - zarządzanie parkingami

  - kontrola pojemników na odpady

  - kontrola parametrów środowiska

    - pomiary niskiej emisji (gazy CO2, CO, SO2, NOx oraz pyły zawieszone PM10, PM2.5) pomiar kierunku wiatru (wpływ na rozkład smogu w mieście)

    - natężenie hałasu miejskiego

    - detekcja gazów w zamkniętych przestrzeniach publicznych

- Instalacje energetyczne z optymalizacją zużycia energii

  - Energia cieplna

  - Energia elektryczna

- Przemysłowe linie technologiczne

- Inteligentne budynki

- Automatyka domowa

- Logistyka

- Transport

- Medycyna

- „Social Machines” Urządzenia współdzielące dane z społecznościami w celu wymiany wiedzy i doświadczeń, np.:

  - Umożliwiające optymalizacje zużycia energii w gospodarstwie domowym

  - Informujące o stanie powietrza w danym regionie

  - Wymieniające dane epidemiologiczne, informujące o intensywności występowania danej  choroby zakaźnej  na określonym obszarze etc...

# ZAŁĄCZNIKI

5

## Specyfikacja techniczna urządzeń pomiarowych

### Czujniki wielkości fizycznych

Położenie, temperatura, ciśnienie, wilgotność, parametry jakości powietrza, wody itp. Pozwalają na pomiary wartości analogowych w zakresie 0-2,5 V (możliwy pomiar sygnału  4-20mA )

### MCP01  czujniki stanu zaworów kanalizacji podciśnieniowej

MCP01 monitorować ma  stan zaworu (otwarty/zamknięty).  Będzie przystosowany do pracy                           w trudnych warunkach występujących w studzienkach kanalizacyjnych. Obudowa MCP-01 wykonana  zostanie z materiału ABS i przystosowana do montażu na korpusie zaworu. Konstrukcja musi być odporna na agresywne substancje chemiczne.

| Zakładane dane techniczne | Typowo | Min | Max. | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Napięcie zasilania | 3,6 | 2,5 | 5,5 | [VDC] |
| Pobór prądu: praca | 15 | 8 | 23 | [uA] |
| Wyjście typu otwarty dren |  |  |  |  |
| Rd w obwodzie drenu |  | 10 | 100 | [kom] |
| Wykrywana wielkość szczeliny | ≥5mm* |  |  |  |
| Temperatura pracy |  | -25 | +50 | [°C] |
| Temperatura przechowywania |  | -30 | +70 | [°C] |
| Wilgotność |  | 0 | 100% |  |

### MZA –xxx monitor pracy zaworu kanalizacji podciśnieniowej.

MZA-xxx służy do monitorowania pracy zaworu instalacji podciśnieniowej  sygnalizuje stan zaworu otwarty/zamknięty, czas otwarcia, temperaturę otoczenia, wykonuje statystyki cykli pracy zaworu. Dane przesyła do układu nadrzędnego magistralą dwuprzewodową to znaczy dane i energia zasilająca wykorzystują tą samą parę przewodów.